中国重汽集团济南动力有限公司

济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

招

标

书

编制：

审核：

批准：

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年10月

目录

第一部分 投标人须知前附表	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书 	16

第五部分 设备采购合同	37

第六部分 投标文件附件	55

- 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目 |
|  | 采购形式编号： FSCZB2025100056 |
| 1.2 | 招标内容：本项目为济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目，根据项目所涉及工装详见技术标书 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 招标人地址：济南市历城区华奥路777号 联系人：苏启蒙 电话：17553108182 邮箱：suqimeng@sinotruk.com 技术联系人：陈学良 电话：19861834499 邮箱：chenxueliang@sinotruk.com |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 投标限价：本次招标项目总限价94.56万元（含税）。其中 包1：0430/0431转向节模具自制项目，限价50.77万元（含税）。 包2：0428/0429转向节模具自制项目，限价43.79万元（含税）。 |
| 1.6 | 投标人条件： 1、投标人必须是独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，投标人注册资金不低于500万元；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。 2、投标人应具有统一社会信用代码的营业执照副本。 3、经营资质具有锻造工装制作及维修等相关内容，且有锻造工装焊修制作经验。 4、投标人应通过GB/ISO9001或IATF16949质量体系认证。 5、投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。 6、投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况或被列入招标人“黑名单”。 7、经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。 8、本次招标不接受联合体投标，不接受代理商投标。投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。 9、投标人需提供：最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图）；企业对外担保说明（写明投标人单位对外有无对外担保和质押业务）。 10、投标人在向招标人出示投标保证金缴纳凭证后方可进行投标。 |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2025年10月16日; |
|  | 发标方式：中国重汽官网 |
|  | 如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2025年10月26日12:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年10月27日17:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2025年10月22日17时00分00秒 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.投标文件的组成、编制及投递 |  |
| 3.1 | 本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。 《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。 注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.2 | 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。 纸质版投标文件的份数要求为正本一份，副本二份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。 如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。 如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。 邮寄地址：山东省济南市历城区华奥路777号 联系人及联系方式：苏启蒙/15566332237 |
| 3.3 | 纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。 |
| 3.4 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2025年11月6日上午8:00:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银 |
| 4.2 | 投标保证金的金额：人民币10000元 开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 银行帐号：37001616508050150300 开户行行号：105451000362 投标保证金应从投标人基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 Ⅱ.转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金（方便后期核对退款） |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2025年10月21日17：00前（同应标截止时间） 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |
| 4.4 | 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。 |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2025年11月6日9:00:00。 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦3楼会议室。 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。资质入围后，原则上合理最低价中标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | 交货期： 以实际派工日期开始计算，35天内完成模具制作。 |
| 7.2 | 交货方式：交钥匙方式； 交货地点：：章丘区世纪大道6677号重汽济南成型厂 |
| 7.3 | 质保期：自设备验收文件最终签署之日起1年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 7.4 | 付款方式： - （1）结算方式： - 采用发票挂账 90 天，半年期商业汇票（商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）付款。需方不付预付款，产品经需方检验合格后，需方按照约定扣除质量保证金后，供方全额开具税率13%的增值税专用发票，需方依据入库单进行挂账，需方财务流程审核通过后以半年期商业汇票付款据实结算。质量保证期为验收合格后一年，质量保证金在质量保证期满无质量问题后无息返还。 - （2）质量保证金收取： - 年度质保金额度=供方上一年度入账发票（含税）采购额×5%×风险系数，最低1万元，最高200万元（年度合同金额低于1万元的，按合同金额的5%收取，一次性合同质保金按合同金额的5%收取）。年度质量索赔费用与年度供货额的比率，为质量索赔比率（A）；根据不同的质量索赔比率设定不同的风险系数：A≤2%，风险系数=1； 2%< A≤5%，风险系数=1.2；5%< A≤10%，风险系数=1.5； A>10%，风险系数=2。对于新准入的供方，按照当年度已挂账发票（含税）逐票预留5%（最高200万元），均自甲方应付账款中扣除。 度审核通过后30日支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 *注：付款方式及付款比例原则上不允许偏离。 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 见最终合同签订信息 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后5日内编制完成项目计划和项目组织机构并盖章发给招标方。 |

# 第二部分 投标须知

## 一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

## 四、投标说明

### 1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

- 投标条件

对于投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

### 4.设备要求：

4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070

—2020）。

### 5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

中国重汽e采通。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。

4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5供应商在响应文件中提供虚假材料的；

4.3.2.6投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.7投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

- 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

- 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

- 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

## 六、评价原则

本次招标采用合理综合评价法。本着公平、公正、公开的原则，本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件15）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 商务报价时，每轮报价需在系统内填报项目总价，项目总价作为评标依据，由高到低进行淘汰。商务标最后一轮上传报价一览表（附件1）澄清整付价格、工期等详细信息，并注明含税价、税率及不含税价。招标方根据最终报价折算降价幅度，项目内每项工装在招标基价基础上同比例降价。

要求：投标单位严格根据我单位所提供招标明细附件的技术资料、工艺要求，认真核算价格和工期，分别填入报价栏内。

- 经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。

- 评标价格均以元（RMB）为单位计算，小数点后保留两位，第三位四舍五入。

- 评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

## 八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）投标人报价均超过投标限价的；

（15）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

# 第三部分 投标文件编制

## 一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

## 二、投标文件资料

1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

1.《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；

1.4经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。必须连续，同时填写投标人基本情况及资产情况汇总表（附件3）；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）

1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

1.9企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.10保密承诺函（附件4）；

1.11 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

1.12有效期内的生产许可证（实行生产许可制度的企业提供）加盖公章；

1.13产品鉴定证书（如需）；

1.14质量体系认证证书（如需）；

1.15产品和主要元器件“CCC”认证证书（如需）；

1.16产品的检测、检验报告复印件（如有，需权威部门出具）；

1.17招标文件要求的其它必要资格文件；

1.18投标方认为对其投标有利的其他资料；

1.19投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2技术标书提供资料要求首页为《技术条款偏离表》，其余按照技术评分标准编制提供。

2.3提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料；

2.8设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）【分项报价中需明确：规格型号、材质、重量、数量、品牌、价格等信息，注明是否包含加工费等其他费用】；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件;

3.7技术条件满足招标文件的承诺书。

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

# 第四部分 技术标书

济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

技

术

标

书

招标人：中国重汽集团济南成型厂

2025年10月

一、招标内容：

本项目为济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目，根据项目所涉及工装分类及内容明细如下：

| 包1：0430/0431转向节模具自制项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模具名称 | 工装编号 | 单位 | 数量 | 招标基价（元/件） | 备注 |
| 1 | 锻模 | ZD5201-0430/201、301 | 付 | 1 | 188043.3 | 新制，寿命1500件 |
| 2 | 预锻上顶料杆1 | ZD5201-0430/202 | 件 | 1 | 282.5 | 新制，寿命3000件 |
| 3 | 预锻上顶料杆2 | ZD5201-0430/203 | 件 | 1 | 285.89 | 新制，寿命3000件 |
| 4 | 预锻下顶料杆 | ZD5201-0430/204 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 5 | 终锻上顶料杆1 | ZD5201-0430/302 | 件 | 1 | 282.5 | 新制，寿命3000件 |
| 6 | 终锻上顶料杆2 | ZD5201-0430/303 | 件 | 1 | 285.89 | 新制，寿命3000件 |
| 7 | 终锻下顶料杆 | ZD5201-0430/304 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 8 | 下凸模 | ZD5801-0430/16 | 件 | 1 | 12271.8 | 新制，寿命18000件 |
| 9 | 卸料板 | ZD5801-0430/17 | 件 | 1 | 11593.8 | 新制 |
| 10 | 切边下顶料杆1 | ZD5801-0430/20 | 件 | 1 | 253.12 | 新制，寿命12000件 |
| 11 | 切边下顶料杆2 | ZD5801-0430/21 | 件 | 1 | 259.67 | 新制，寿命12000件 |
| 12 | 上凸模 | ZD5801-0430/14 | 件 | 1 | 12116.43 | 新制，寿命18000件 |
| 13 | 凹模 | ZD5801-0430/15 | 件 | 1 | 26695.12 | 基体新制，刃口焊修，寿命6000件 |
| 14 | 切边上顶料杆 | ZD5801-0430/6 | 件 | 1 | 143.79 | 新制，寿命12000件 |
| 15 | 锻模 | ZD5201-0431/201、301 | 付 | 1 | 188043.3 | 新制，寿命1500件 |
| 16 | 预锻上顶料杆1 | ZD5201-0431/202 | 件 | 1 | 282.5 | 新制，寿命3000件 |
| 17 | 预锻上顶料杆2 | ZD5201-0431/203 | 件 | 1 | 285.89 | 新制，寿命3000件 |
| 18 | 预锻下顶料杆 | ZD5201-0431/204 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 19 | 终锻上顶料杆1 | ZD5201-0431/302 | 件 | 1 | 282.5 | 新制，寿命3000件 |
| 20 | 终锻上顶料杆2 | ZD5201-0431/303 | 件 | 1 | 285.89 | 新制，寿命3000件 |
| 21 | 终锻下顶料杆 | ZD5201-0431/304 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 22 | 下凸模 | ZD5801-0431/16 | 件 | 1 | 12271.8 | 新制，寿命18000件 |
| 23 | 卸料板 | ZD5801-0431/17 | 件 | 1 | 11593.8 | 新制 |
| 24 | 切边下顶料杆1 | ZD5801-0431/20 | 件 | 1 | 253.12 | 新制，寿命12000件 |
| 25 | 切边下顶料杆2 | ZD5801-0431/21 | 件 | 1 | 259.67 | 新制，寿命12000件 |
| 26 | 上凸模 | ZD5801-0431/14 | 件 | 1 | 12116.43 | 新制，寿命18000件 |
| 27 | 凹模 | ZD5801-0431/15 | 件 | 1 | 26695.12 | 基体新制，刃口焊修，寿命6000件 |
| 28 | 切边上顶料杆 | ZD5801-0431/6 | 件 | 1 | 143.79 | 新制，寿命12000件 |
| 包2：0428/0429转向节模具自制项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模具名称 | 工装编号 | 单位 | 数量 | 招标基价（元/件） | 备注 |
| 1 | 成型镦粗 | ZD5201-0428/100 | 件 | 1 | 15848.25 | 新制，寿命3000件 |
| 2 | 锻模 | ZD5201-0428/200、300 | 付 | 1 | 132701.55 | 新制，寿命1500件 |
| 3 | 预锻下顶料杆 | ZD5201-0428/203 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 4 | 终锻下顶料杆 | ZD5201-0428/303 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 5 | 凹模 | ZD5803-0428/03 | 件 | 1 | 18561.38 | 基体新制，刃口焊修，寿命6000件 |
| 6 | 抱切上模 | ZD5803-0428/04 | 件 | 1 | 17198.6 | 新制，寿命18000件 |
| 7 | 压板 | ZD5803-0428/05 | 件 | 1 | 587.6 | 新制 |
| 8 | 卸料杆 | ZD5803-0428/08 | 件 | 4 | 281.94 | 新制，寿命12000件 |
| 9 | 字头压块 | ZD5803-0428/04-1 | 件 | 1 | 136.17 | 新制，寿命12000件 |
| 10 | 飞边卸料板 | ZD5803-0428/10 | 件 | 1 | 11842.4 | 新制 |
| 11 | 抱切下模 | ZD5803-0428/12 | 件 | 1 | 24261.1 | 新制，寿命18000件 |
| 12 | 顶杆横梁 | ZD5803-0428/15 | 件 | 1 | 3257.23 | 新制，寿命12000件 |
| 13 | 锻模 | ZD5201-0429/200、300 | 付 | 1 | 132701.55 | 新制，寿命1500件 |
| 14 | 预锻下顶料杆 | ZD5201-0429/203 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 15 | 终锻下顶料杆 | ZD5201-0429/303 | 件 | 1 | 665.57 | 新制，寿命3000件 |
| 16 | 凹模 | ZD5803-0429/03 | 件 | 1 | 18561.38 | 基体新制，刃口焊修，寿命6000件 |
| 17 | 抱切上模 | ZD5803-0429/04 | 件 | 1 | 17198.6 | 新制，寿命18000件 |
| 18 | 压板 | ZD5803-0429/05 | 件 | 1 | 587.6 | 新制 |
| 19 | 卸料杆 | ZD5803-0429/08 | 件 | 4 | 281.94 | 新制，寿命12000件 |
| 20 | 字头压块 | ZD5803-0429/04-1 | 件 | 1 | 136.17 | 新制，寿命12000件 |
| 21 | 飞边卸料板 | ZD5803-0429/10 | 件 | 1 | 11842.4 | 新制 |
| 22 | 抱切下模 | ZD5803-0429/12 | 件 | 1 | 24261.1 | 新制，寿命18000件 |
| 23 | 顶杆横梁 | ZD5803-0429/15 | 件 | 1 | 3257.23 | 新制，寿命12000件 |

注：以上招标基价为含税价格。派工改制过程中，供方需将图纸编号刻制于模具本体上。

- 本次招标项目总限价94.56万元（含税）。其中

包1：0430/0431转向节模具自制项目，限价50.77万元（含税）。

包2：0428/0429转向节模具自制项目，限价43.79万元（含税）。

- 允许分投分中，报价高于分包价格无法完成投标。

二、.技术标书提供资料要求首页为《技术条款偏离表》，其余按照技术评分标准编制提供。标准如下：

| 序号 | 类别 | 评审内容（满分100分） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技 术 部 分 | 关键加工设备（0-10分） | 提供设备品牌型号、技术参数等信息，有加工投标产品的设备能力。 |
| 2 |  | 检测设备（0-10分） | 提供设备品牌型号、技术参数等信息，有检测投标产品的能力。 |
| 3 |  | 工装模具设计能力及制作工艺水平（0-10分） | 提供中高级职称人员证书复印件及社保参保证明;制作工艺描述等。 |
| 4 |  | 计算机模拟能力（0-10分） | 有三维设计软件和锻造模拟仿真软件。 |
| 5 |  | 类似业绩（0-10分） | 与招标产品、生产设备、生产工艺类似业绩，业绩较好得6-10分，业绩一般得 5分;与招标产品、生产设备、生产工艺部分类似业绩，得 1-4分;无类似业绩得0分。 |
| 6 |  | 工艺方案整体描述（0-10分） | 根据投标书总体描述情况或现场答疑情况由专家自主综合评价。 |
| 7 |  | 供货周期（0-20分） | 优于招标文件要求得6-20分;满足招标文件要求得5分;不满足0分。 |
| 8 |  | 质保期及售后服务（0-20分） | 售后服务措施得当，质保期优于招标文件要求 6-20分、满足招标文件要求5分;不满足0分。 |

- 工艺能力：达不到技术定额一票否决。技术标按照最终得分及专家意见进行淘汰。

- 供货周期：以实际派工日期开始计算，35天内完成模具制作。

3.技术标文件加盖公章，作成PDF电子版系统中上传。

4.技术评分说明

a、投标人技术得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。

b、最终得分小数点后保留2位有效数字。

c、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

d、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。

*注意：其余技术要求参考技术协议内容

技  术  协  议

总  要  求

甲方：                                       （以下简称甲方）

乙方：                                       （以下简称乙方）

乙方作为合格乙方，其工艺保证能力、生产能力、质量保证能力须经甲方技术、生产、质量、采购等部门考察评审，并予以认可。

为了保证模具外委制作的质量，就乙方向甲方供货的技术要求、产品技术认证、产品质量等事宜经双方充分协商达成以下协议，作为乙方今后供货时，双方共同执行的依据。

第一条  基本要求

1、乙方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、乙方应保证所供货物的完整性、成套性、全新性，能保证货物的正常运行、使用。

3、甲方提供给乙方PDF版图纸及模体/锻件三维造型等，甲方拥有对图纸的知识产权，乙方应对甲方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

4、乙方在委托外协加工时，必须征得甲方的书面认可，并对外协方提出技术保密要求，不得将图纸外传，加工完成后，应将外协图纸收回。

5、乙方不得自行改变甲方提供的技术资料和技术质量要求，如确实需要更改，须事先征得甲方的书面同意。

6、在乙方冶炼钢坯和锻造钢坯过程中甲方如需要可到乙方现场进行监制。

第二条  技术规范

一、新制模块技术要求

1、乙方提供的货物必须符合以下标准要求：

GB/T11880 模锻锤和大型机械压力机用模块技术条件

GB3077 合金结构钢技术条件

GB11352 一般工程用铸造碳钢件

GB1184 形状和位置公差   未注公差的规定

GB/T1804 一般公差  线性尺寸的未注公差技术条件

GB/T222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T231.1 金属布氏硬度试验  第1部分  试验方法

GB/T1299 合金工具钢

GB/T6402 钢锻材超声波检验方法

GB/T10561 钢中非金属夹杂物含量的测定—标准评级图显微检验法

GB/T16923 钢件的正火与退火

GB/T16924 钢件的淬火与回火

GB/T15824 热作模具钢热疲劳试验方法

JB/T8431 锻模 热模锻用钢 技术条件

以上标准中条款以及其引用的标准或条款通过本协议的引用而成为本协议的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本协议，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本协议。

2、模块材料应采用电弧炉或其他特种冶金设备冶炼，并采用炉外精炼钢。模箱、底板用模块要求采用双真空脱氧工艺或电渣重熔工艺精炼。

3、模箱的流线必须符合图纸规定的要求，锻模模块材料的的流线应垂直于打击方向，对于长轴类锻件，流线方向应当与锻件轴线平行（即平行锤锻模燕尾方向）。

4、用钢锭锻造模块，必须遵循“三镦三拔”工艺，锻造比≥3，模箱锻造比≥3.5。

5、模块内部不允许有白点、裂纹、缩孔等缺陷。

6、热处理时，有效加热区的温度偏差应按照GB/T16923 以及GB/T16924的规定。淬火加热的温度偏差不应超出±10℃，并且保证不少于2次的回火，模箱精加工过程中增加一次低温去应力回火。

7、模块应进行超声波探伤检查，检测方法应符合GB/T6402的相关规定，超声波探伤检查判定符合GB/T11880的规定。

8、钢中的非金属夹杂物检测评级参照GB/T10561，应符合下述规定：

A、B、C、D类夹杂物≤0.5级。

9、模块试验方法及验收规则：必须符合GB/T11880的相关规定。如图纸有明确要求按照图纸要求执行。

- 二、新制模具技术要求

- 1、锻模，主要包括镦粗模、预锻模、终锻模以及配套顶料杆，材质均为5CrNiMo。

- 1.1、镦粗模、预锻模、终锻模淬火后至少两次回火，硬度要求HRC44-48；模具型腔表面粗糙度Ra0.8，其它Ra3.2；模具加工完成后对模具表面进行精抛，抛光公差及加工公差合计不得超过±0.3mm。

- 1.2、顶料杆调质处理，硬度要求HRC43-47，表面粗糙度Ra1.6；顶料杆两端面无中心孔，与锻件接触面无倒角；长度公差±0.05mm，与锻模配合直径公差（+0.1，0）mm。

- 2、切边模具，主要包括上下凸模（抱切上下模）、凹模、卸料板、顶杆横梁、压板、字头压块以及配套顶料杆等。压板、字头压块、卸料板材质为45#钢，其余均为5CrNiMo。

- 2.1、上下凸模（抱切上下模），调质处理HRC38-43，型腔按照终锻热锻件加工，所有凸圆角缩小至R0.8mm，所有凹圆角在终锻热锻件圆角基础上圆角半径+5mm；大小爪凸模模底向上30mm深度与终锻热锻件一致、凸模与锻件台阶连接处扩大2mm。上下凸模（抱切上下模）外轮廓与凹模刃口配做，单边间隙1.5mm，由凸模（抱切模）做出。冲头杆部单边放大1.4mm。模具型腔表面粗糙度Ra0.8，其它Ra3.2。冲头字头槽可直接加工也可镶焊，选用字头大小需要与目前甲方在用统一。抛光公差及加工公差合计不得超过±0.3mm。

- 2.2、切边凹模基体调质处理，硬度要求HRC43-47，刃口堆焊HRC48-52。刃口尺寸按照终锻热锻件分模线单边放大0.7mm，刃口堆焊尺寸不小于15×15mm，刃口加工精度±0.1mm。刃口表面粗糙度Ra0.8，其余Ra3.2。

- 2.3、压板、字头压块、卸料板调质处理HRC32-38、表面粗糙度Ra6.3。卸料板工作轮廓部分按照终锻热锻件分模线尺寸单边放大3mm。

- 2.4、顶杆横梁调质处理HRC38-43，未注倒角C1，表面粗糙度Ra1.6。

- 2.5、字头压块与冲头配合使用，选用甲方在用结构。

- 2.6、顶料杆调质处理，硬度要求HRC43-47，表面粗糙度Ra1.6；顶料杆两端面无中心孔，与锻件接触面无倒角；长度公差±0.05mm，与锻模配合直径公差（+0.1，0）mm。

- 3、锻模/切边模体外形（与装配相关）必须满足甲方目前通用模座/部件装配要求，模具安装和配合部位形位尺寸公差执行GB/T1804-f，关键配合尺寸公差见表2要求，其它外形尺寸公差执行GB/T1804-m，未注倒角1×45°。

4、模具标识、产品标识、生产单位代码、生产批次标识等可追溯性标识必须满足甲方的特定标识要求。

5、达到合同要求的模具最低寿命。

6、保证模具成套可用，其它未尽事宜双方协商处理。

第三条  技术更改及技术文件

1、为确保产品质量乙方必须严格执行甲方提供的产品图纸、执行标准、工艺参数等相关的技术要求，并严格执行甲方评审认可的乙方提交的相关的技术文件（表1），加强生产过程中的质量控制。

2、如在设计过程中遇到设计更改，甲方及时将技术更改通知乙方，乙方应按更改后的技术要求制造模具并负责将更改后的工装图（三维和二维）等技术文件及时提交给甲方。

3、乙方不得自行改变双方共同确认的本协议附表中技术资料，如确实需要更改，应事先征得甲方同意。

4、乙方承诺：符合技术要求只是必要条件，满足使用要求和最终用户的要求是最终目的。

第四条  制造过程变更

1、乙方必须保证产品在生产制造过程中达到甲方规定的质量要求并检测合格。

2、甲方根据产品质量升级等方面的要求，可向乙方提出对产品进行重新鉴定或认证的要求，乙方应提供足够的产品样本，并配合甲方共同完成产品的鉴定或认证工作，其结果双方共享。

3、如果乙方的生产基地、生产工艺、材料或配套厂商发生了改变，则应及时书面报告甲方，重新提供相关资料（表1）并取得甲方评审认可。

第五条  产品包装

1、乙方产品包装须严格执行甲方的企业标准或国家标准和行业有关标准及甲方的其它包装要求。

2、乙方的产品包装必须保证产品质量在运输、储存过程中不降低。

3、乙方对其供给甲方的产品必须进行可追溯性标识，同时须满足甲方的特定标识要求。

4、产品标识部位以不影响产品质量为原则，除甲方明确要求的标识部位外，乙方可自行选择部位，并将标识部位传给甲方备案。

第六条  预验收及交货

1、必要时甲方派专业人员在发货前20天到乙方工厂进行预验收，检查确认模具数量及结构完整，并签署预验收备忘录。

2、交货地点：济南成型厂。

3、进厂检验：新工装到厂后，质量部核对乙方提供自检报告（表1），并进行硬度、三维扫描对比等检验。

4、乙方提供完整的模具清单及图纸。

5、模具做防锈处理。

第七条  调试、验证

1、模具安装后进行空载运行，模具活动部分动作正常、可靠。

2、新模具需连续生产一个班或者连续生产不少于300件的合格锻件，锻件三维扫描检验合格且热处理后因模具设计或制作造成的锻件废品率≤5%认为验证成功、模具合格（总结报告）。

3、因模具设计或制作原因未验证成功的，由乙方免费修改模具，直至验证成功。

4、调试验证时甲方提前通知乙方，乙方需安排技术人员到现场参与模具的验证调试。

5、模具验证过程中的生产制造费用（包括原辅材料）由甲方承担。对于明确评审确认为乙方设计责任、模具制作质量问题或其它判定为乙方责任的问题，按照质量保证协议相关条款进行索赔。

表1：甲方要求乙方提交的资料清单

| 资料明细 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.过程流程图（或工艺卡等相关文件） | √ | 复印件 |
| 2.控制计划（或作业指导文件等相关文件） | √ | 复印件 |
| 3.工程变更文件，如果有 | √ | 复印件 |
| 4.全尺寸测量结果/三维扫描对比结果 | √ | 复印件 |
| 5.模块超声波探伤结果报告 | √ | 复印件 |
| 6.材料、性能试验结果 | √ | 复印件 |
| 7.模块材料合格证明（新制） | √ | 复印件 |
| 8.模具三维造型以及易损件二维图纸 | √ | 电子版 |

上表中“ √”表示乙方必须提交的资料，备注中填写数量、原件、复印件等说明。

表2：关键配合尺寸公差要求

| 序号 | 模具类型 | 关键尺寸公差要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锻模 （MP8000） | 键槽80H7mm，底部圆角R2；φ770±0.1mm，φ710（+2，0）mm |
| 2 |  | 合模间隙预锻8mm、终锻6mm，终锻合模615mm（包括6mm桥部），合模错移±0.2mm |
| 3 |  | 桥口平面与模体底面尺寸公差±0.2mm、平行度0.2mm |
| 4 | 锻模 （MP6300） | 合模间隙预锻8mm、终锻6mm，终锻合模655mm（包括6mm桥部），合模错移±0.2mm，模体底面距桥口面尺寸公差±0.2mm |
| 5 |  | 型腔中心与模块中心偏差±0.05mm，压紧面15°±10′，模体平面相对装配基准面平行度0.05mm |
| 6 | 切边模（MP8000） | 凹模装配用键槽宽度36H7mm |
| 7 |  | 凹模刃口平面度0.05mm，底面平面度0.05mm，刃口平面与底面平行度0.05mm |
| 8 |  | 上下凸模（冲头）底面装配用3个键槽宽度28H7mm 2方向键槽中心线垂直度0.05mm |
| 9 | 切边模（MP6300） | 抱切上模、凹模装配键槽20N9mm |
| 10 |  | 抱切下模φ550±0.1mm，261±0.1mm，紧固螺纹孔φ360±0.1mm |
| 11 |  | 凹模刃口平面度0.05mm，底面平面度0.05mm，刃口平面与底面平行度0.05mm |

第五部分 加  工  合  同  

合同编号：

签订地点：济南市

签订时间：

需方:中国重汽集团济南智能装备公司       （以下简称需方）

供方:                                  （以下简称供方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方的权利和义务关系，经双方友好协商一致，签订本合同。

- 标的、价格及支付

1.1供货产品名称、编号、价格、承诺寿命等详见下表。

| 序号 | 工装名称 | 工装编号 | 单位 | 单价（不含税） | 税率 | 税额 | 技术定额/承诺寿命（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：派工维修过程中，供方需将图纸编号刻制于模具本体上。

1.1.1以实际派工数量为准。实际要货时间以需方发出的派工单或订单要求为准。

1.1.2合同内容为按要求进行焊修的，包含同类工装间的改制焊修。

1.1.3本合同单价是指产品到达需方指定地点的不含税价格，包括但不限于合同设备、外购、外协、配套件、原材料及设计、生产制造、检验、油漆、包装、随机备品备件、易损件、保险、管理、运输、安装、调试、培训、配合、图纸资料及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。

1.2本合同执行13%的税率，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整。

1.3结算方式：采用发票挂账 90 天，半年期商业汇票（商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）付款。需方不付预付款，产品检验合格后，需方按照约定扣除质量保证金后，供方全额开具税率13%的增值税专用发票，需方依据入库单进行挂账。需方财务流程审核通过后以半年期商业汇票付款据实结算。供方开具增值税专用发票，因发票违规给需方造成的增值税、所得税等损失，由供方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

质量保证金的收取按照《采购产品质量保证与服务协议》执行，维修后使用过程中达不到技术定额、承诺寿命的按照质量保证协议相关条款进行考核、追偿。

1.4供方开户行：

账   号：

1.5供方在收到需方发出的索赔费用、经济考核等通知后3日内应给予书面的答复或申诉，否则视为同意。索赔费用需方有权从应付货款中直接扣除,应付货款不足时在质量保证金中扣除；经济考核由供方以电汇或现金的方式结算，考核发生后供方拒不支付的，需方有权从应付货款中直接扣除，应付货款不足时在质量保证金中扣除。

二、合同派工单或订单的执行

2.1、派工单或订单的执行

2.1.1交货期以实际派工日期开始计算，80天内完成制作，供方应根据派工单或订单，满足需方交货数量和交货时间等要求，需方按照双方确认的实际交付的数量进行结算。需方通过派工单要求供方交付但供方未实际供货的工具工装产品，如供方欲事后再次交付，需方有权取消订单，并根据实际情况按违约责任5.2条款进行处罚。

2.1.2供方需积极配合完成需方的生产保供工作，当需方为满足紧急生产需要向供方提出紧急派工时，供方在接到派工单或订单后应在1个小时内做出反应，策划方案满足需方要求，特殊情况双方协调解决，或采取其它的应急措施。

- 2.1.3合同执行过程中供方无法按期交货时，应以书面形式向需方反馈，需方根据实际生产情况按照违约责任5.2条款进行处理。

2.2、工具工装产品包装规定

供方须对其所供工具工装产品的包装质量负责，须保证工具工装产品的品质在运输、装卸与仓储过程中无变化。因包装防护不当造成的工具工装产品品质变化及其它损失，全部由供方承担。

2.3、履行地

2.3.1供方承担工具工装产品的运输，工具工装产品在需方相关人员确认签收以前，工具工装产品丢失、损毁等所有风险由供方承担。

三、技术要求

3.1供方所供工具工装产品的规格型号、技术标准、产品技术性能必须与合同附件：《模具产品技术协议（锻造）》中规定的相应标准一致。若无相应规定，则应符合国家行业标准以及相关的环保、能源等方面的法律法规要求和标准。如供方所供工具工装产品不符合前述要求和标准，需方有权拒绝接受，且供方应赔偿因此给需方造成的全部损失。

3.2如供方需要根据需方提供的技术要求或图纸进行生产并供货的，根据该技术要求或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归需方、需方母公司或母公司其他关联方所有。如供方侵犯需方的知识产权及商业秘密，需方将依据法律程序进行处理并追究供方责任。

3.3需方委托供方进行产品设计时，供方应在收到需方委托通知后，在十五个工作日内完成该产品的初级设计，经需方签字确认后，供方再进行加工制作，产品制作完成后，应同时提供整套设计产品的工装图纸、易损件清单、三维造型等技术资料（电子版及打印白图各一份），需方依据该图纸对工装模具进行检验。若产品设计未经需方签字认可，供方所供工具工装产品不符合需方要求和标准，需方有权拒绝接受，且供方应赔偿因此给需方造成的全部损失。

3.4若有需方遇到难以处理的问题时，供方须免费及时派遣专业的技术人员到现场配合需方解决和处理问题。

四、质量保证

4.1供方应保证其提供的合同产品在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。供方应保证其合同产品经过合理使用和维护保养，在合同产品寿命期内使用良好，对因产品质量引起的相关损失负责，承担与己有关的售后服务相关费用。

4.2供方须对其所供工具工装产品做出服务承诺，并承担质量保证责任，对于有定额要求的工具工装，质量保征期内供方投产少于定额的，超出质量保证期后未达定额出现质量问题的，供方原因造成的，供方也应承担相应的质量责任。

4.3在合同规定的质量保证期内，供方应对由于制作工艺或材料的缺陷而造成的任何事情负责，如果出现工装工具的质量或规格与合同规定不符或证明产品有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等），对需方造成的损失，需方有权向供方索赔及考核,具体处置详见《采购产品质量保证与服务协议（工装、夹具类2023）》。必要时需方有权申请到需方所在地技术监督部门检验，并可根据技术监督证书及质量保证条款立即向供方提出索赔。如有需方原因造成的问题，供方也应及时修复和更换，但费用由需方承担。

4.4质量保证期满后，供方也应向需方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

4.5检验

4.5.1供方应根据需方的工具工装产品质量要求，制定产品的检验规范、标准，配置必要的检测器具和试验设备。

4.5.2供方在发货之前，对合同产品的有关内在和外观质量、规格、性能、数量或重量进行准确的和全面的检验，并出具其产品符合本合同规定的质量证书。但不应将其视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。货到需方后，再由需方依据图纸及相关标准进行检验。

4.5.3供方应主动地将产品状态、质量隐患信息及时地向需方通报，以便跟踪并进行及时有效地处理。锻造模具焊修过程中，供方应对模体硬度及基体状况进行检测，若发现模体硬度未达到使用标准或有基体存在深度裂纹等异常情况时应及时通知需方进行处理，因供方未进行模体硬度或基体检测而造成的一切后果由供方承担。

4.5.4供方交付工具工装产品均须随货携带产品合格证或检验报告，根据国家相关法律法规要求需提供有关质监部门或其他相关部门的检测报告的，供方应予以满足。否则，需方将按入库检验不合格处置，由此引起的一切责任均由供方承担。对于新制模块还需提供材料合格证明、超声波探伤结果报告等证明材料。

4.5.5需方有权对供方提供的产品实施质量监督抽查，供方承诺免费提供抽样检验的零部件，质量监督抽查所发生的试验检测费用：如样品试验合格，费用由需方承担；不合格时由供方承担；第一次抽查不合格的产品，二次复检费用由供方承担。

4.5.6为加大对工具工装产品的质量控制力度，需方将适时地开展质量稽查工作。必要时，派员赴供方处进行产品稽查，供方应给予配合。稽查结果纳入需方对供方的评价。

4.5.7合同双方都有责任和义务针对反馈的质量信息进行分析，并将分析的结论与质量纠正和改进联系起来，有针对性地实施纠正和改进，从而不断改进和提高产品质量。

五、违约责任

供方应承担合同产品与合同（包括本合同及所有附件）要求不符情况下的一切责任和全部经济损失，需方有权取消供方的供货资格或进行经济考核，必要时追究其法律责任。

5.1在需方已于规定的检验和质量保证期内提出索赔的情况下，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

（1）供方同意需方拒收合同产品，供方负责发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝产品所需要的其他必需的费用。

（2）根据产品的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低产品价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件、或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，供方承担一切费用和风险并负担需方遭受的一切损失，同时供方应相应延长被更换产品的质量保证期。

5.2凡因供方产品的交货时间和数量没有按需方的派工单或订单执行，需方有权对供方进行经济考核，每发生一起考核500-2000元，且供方需承担因此给需方造成的一切损失。情况严重的，考核2000-10000元，且需方有权单方减少供方的供货份额或终止本合同的执行。因供方未及时交货，造成产品交付、客户停线等重大生产事故，供方将被拉入黑名单，三至五年内不得参与类似项目的投标。相关考核、索赔需方有权从货款中直接扣除。

5.3供方在未经过需方允许的情况下，不得将中标业务转包或分包给他人，否则，需方有权解除合同并要求需方支付2000-10000元的违约金。

六、其他约定

6.1产品安全

供方应遵守国家及地方所有相关的产品安全法规与法律要求，尤其是关于产品安全、标签与包装、危险物质使用的法律规定。

6.2劳工使用

作为基本要求和一般要求，供方应遵守我国现行的关于保护劳动者的法规，其中包括不得雇佣强迫劳动力和童工；确保工作场所健康、安全，进一步提高和改善工作环境；确保职工获得有法律效力并受法律保障的相应报酬。

6.3环境保护

供方应具有责任感，遵守所有有关环境的法律法规，节约适用自然资源，将生产流程及产品造成的环境污染最小化，为减少能源消耗和二氧化碳排放作出贡献。供方应不断提高环保绩效，执行适合的环境管理体系（如符合ISO14001）。

6.4透明的业务关系

供方不得通过贿赂影响竞争，不得有任何形式的贪污腐败和损害需方的行为；确保其员工、分包商和代表不会向客户、官员及第三方提供、给予贿赂、回扣、未经许可的赠品、款项或其他好处；不得直接或间接地通过赠送礼物、款待或发出邀请的方式，向需方的员工提供任何不适当的好处，以此不当地影响他们的行为。供方在与政府、当局及事业单位往来时，应始终遵守严格的法律规定；参加公开招投标时，应遵守相关法律法规及自由竞争与公平竞争的原则。

6.5公平市场行为

供方应遵守相关反垄断法，不与竞争者、供方或客户签订反竞争协议；按照现行法律要求，如实地发布商业信息，汇报商业活动情况。如果供方在市场上占据支配地位，不得滥用其市场支配地位。供方应仅与他们认为是诚信的商业合作伙伴建立业务关系，此外，还应确保不违反任何有关反洗钱的法律规定。

6.6知识产权和商业秘密保护

为确保双方之间的各项协议和/或合同的签署和履行既不侵犯他人的知识产权和商业秘密，同时保证双方的相关权利不被侵犯和泄漏，维护双方的共同利益，特约定如下:

6.6.1供方除应执行与需方和/或中国重汽及附属、关联单位（如中国重汽、中国重汽汽车研究总院、中国重汽济南动力有限公司等）签署的保密协议外，本协议约定的商业秘密包括但不限于：供方根据需方或需方关联公司提供的技术要求或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术），以需方月度、季度及年度的配套产品的计划和实际需求信息、采购资料、采购价格、质量信息及需方对外不公开的财务资料等形式体现的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）。以上商业秘密均归需方或需方关联公司所有，供方非经需方书面同意不得对第三方透露，或因供方原因使第三方得知。

- 6.6.2上述商业秘密无论以何种形式或载于何种载体，无论是以口头、图像、电子、书面方式均不影响其商业秘密属性。对于属需方受法律保护的商业秘密，如供方侵权或泄漏给第三方，供方应承担赔偿责任。对于需方的商业秘密，供方承诺：

6.6.2.1未经需方或中国重汽及附属、关联单位书面许可，供方不得使用上述商业秘密；已经需方或需方关联公司许可的，供方仅为履行与需方的加工合同项下的义务使用；

6.6.2.2供方同意按照需方或中国重汽及附属、关联单位的技术文件和相关要求生产产品并进行标识；6.6.2.3供方承诺不将涉及需方或中国重汽及附属、关联单位的商业秘密的产品销售给任何需方或需方关联公司（重汽（济南）后市场智慧服务有限公司等）之外的第三人；

6.6.2.4供方承诺不以任何形式和理由将需方或中国重汽及附属、关联单位的商业秘密许可第三方使用；

6.6.2.5供方承诺任何时间、任何形式、任何理由不得向第三人泄露本单位所知悉、掌握的需方或中国重汽及附属、关联单位的商业秘密，并要求其员工保密和保护，除非中国有关政府或司法机关的依法调查，即使在供方与需方的实际业务合作终止后；

6.6.2.6供方与需方的实际业务合作终止后，供方承诺立即停止使用本单位所知悉、掌握的需方或中国重汽及附属、关联单位的商业秘密；

6.6.2.7不复制或通过反向工程使用该秘密。

6.6.2.8商业秘密的保密期限为：

- 在本协议执行期间全程有效。

- 双方在本协议执行期结束后，双方在5年内仍承担全部的保密义务。

6.6.2.9保护需方免受损害

a.供方保证过去、现在以及将来供应给需方的所有产品、材料，不侵害任何第三人的知识产权或其他权利，保证使需方和中国重汽及附属、关联单位免受因车辆装配使用或销售供方的产品而发生其他第三人因此向需方或中国重汽及附属、关联单位提出任何有关知识产权及其他的权利请求。对涉及第三人知识产权的配套产品，供方须向需方提供产品所涉的知识产权及其权属、效力、有权使用的证明文件等，并对该文件负责。如证明文件内容发生变动，供方应第一时间书面通知需方。

b.如供方提供给需方产品、材料存在侵犯第三人知识产权或其他权利的问题，发生第三人向需方或中国重汽及附属、关联单位提出任何请求或赔偿，由供方承担由此产生的全部责任，并保证需方或中国重汽的利益不受任何损害。

c.如发生第三人向需方或中国重汽及附属、关联单位提出有关知识产权或其他权利方面的请求，供方有义务在接到需方通知的第一时间内向需方提供相关产品或材料的权利证明资料，并积极向第三人或有权机关进行解释、协商，采取必要的补救措施，妥善处理争议，确保需方或中国重汽及附属、关联单位利益不受任何的损失（包括声誉损害）。需方及中国重汽及附属、关联单位有权根据具体情况，本着减少不利影响及损失的原则，采取一切必要措施，包括但不限于暂停或终止使用争议产品，要求供方做出不侵权担保，对需方或中国重汽采取的处理措施，供方应予积极协助，且需方及中国重汽及附属、关联单位无须因此承担对供货合作的任何违约责任。

d.如第三人因此向需方或中国重汽及附属、关联单位提出任何形式的索赔，包括但不限于直接和间接的经济损失、调查取证费、差旅费、诉讼费、律师费等，均应由供方承担，在确定赔偿金额后，供方应直接向第三人全额赔偿；如需方或中国重汽因此被有权机关决定承担罚款及赔偿等责任时，供方应按有权机关规定（包括支付方式和时间等）向有权机关缴纳或向第三人支付需方或中国重汽及附属、关联单位承担的全部金额。对于需方或中国重汽及附属、关联单位的经销商因此被第三人进行的任何索赔，供方也应按此向需方、中国重汽及附属、关联单位以及中国重汽的经销商进行立即支付。

e.需方或中国重汽及附属、关联单位因使用供方产品被第三人主张权利而导致需方或中国重汽集团损失包括但不限于：需方或中国重汽及附属、关联单位紧急更换其他产品而增加的费用，需方或中国重汽因此不能履行交货义务而被要求承担的违约责任，需方及中国重汽及附属、关联单位声誉损失等，供方应予赔偿。同时，需方或中国重汽及附属、关联单位为处理与第三人争议而支出之费用，包括但不限于调查取证费、审计鉴定费、差旅费、律师费等，由供方全额承担，需方或中国重汽及附属、关联单位有权在争议发生时即要求供方先行预付。

f.供方根据需方提供的技术要求或图纸进行生产并供货的，根据该技术要求或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归中国重汽及其关联方所有。供方确认并同意：

1）未经需方书面许可，供方不得行使上述知识产权；已经需方许可的，供方仅为履行

本协议项下的义务使用；

2）严格按照需方技术文件和要求生产产品并进行标识，；

3）不将涉及需方知识产权的产品销售给任何需方及其关联公司之外的第三人；

4)不以任何形式和理由将需方知识产权许可第三方使用；

5)不得向第三人泄露上述知识产权，即使在本协议终止后；

6)本协议终止后，供方立即停止使用上述知识产权。

g.供方如未按上述约定承担相关责任，供方同意需方有权自行决定从需方应付供方产品货款或其他款项中直接扣除上述款项，不足部分有权要求供方补偿。

七、争议解决

执行本合同如发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方均可向需方所在地人民法院诉讼。

八、合同生效及其它

8.1双方签订的《模具产品技术协议（锻造）》、《采购产品质量保证与服务协议（工装、夹具类2023）》均作为本合同的附件为本合同不可分割部分，具有同等的法律效力，遇到不一致时，按本合同规定执行。合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

8.2合同经双方代表签署后生效，合同生效后，供需双方签订的同类合同同时废止。

8.3合同有效期限为：2025年1月1日起至2025年12月30日止。合同到期后，供需双方继续合作的，双方另行招标签订合同。双方另行签订合同之前，如需方持续派工，供方持续供货的，则双方暂按本合同供货价格及双方权利义务继续延期执行，延期执行期间的供货价格仅为临时价格，不作为最终结算依据，待另行招标签订合同后，按照双方另行签订的合同价格执行，在最终结算时予以多退少补。延期执行期间不超过12个月。

8.4本合同书共肆份，需方叁份，供方壹份。

8.5特别提示：供需双方已对本合同的所有条款进行了充分协商。需方已提请供方特别注意有关双方权利义务的全部条款，对其作全面准确的理解，并已应供方要求对相关条款做出了解释和说明。供方已认真阅读并充分理解所有合同条款，供需双方对本合同各条款的理解完全一致，对合同内容无异议。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在契约锁电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

| 需 方 | 供 方 |
| --- | --- |
| 需 方（章）： 中国重汽集团济南智能装备公司 | 供 方（章）： |
| 住 所：济南市章丘区世纪大道6677号 | 住 所： |
| 需方代表： | 供方代表： |

技  术  协  议

总  要  求

甲方：                                       （以下简称甲方）

乙方：                                       （以下简称乙方）

乙方作为合格乙方，其工艺保证能力、生产能力、质量保证能力须经甲方技术、生产、质量、采购等部门考察评审，并予以认可。

为了保证模具外委制作的质量，就乙方向甲方供货的技术要求、产品技术认证、产品质量等事宜经双方充分协商达成以下协议，作为乙方今后供货时，双方共同执行的依据。

第一条  基本要求

1、乙方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、乙方应保证所供货物的完整性、成套性、全新性，能保证货物的正常运行、使用。

3、甲方提供给乙方PDF版图纸及模体/锻件三维造型等，甲方拥有对图纸的知识产权，乙方应对甲方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

4、乙方在委托外协加工时，必须征得甲方的书面认可，并对外协方提出技术保密要求，不得将图纸外传，加工完成后，应将外协图纸收回。

5、乙方不得自行改变甲方提供的技术资料和技术质量要求，如确实需要更改，须事先征得甲方的书面同意。

6、在乙方冶炼钢坯和锻造钢坯过程中甲方如需要可到乙方现场进行监制。

第二条  技术规范

一、新制模块技术要求

1、乙方提供的货物必须符合以下标准要求：

GB/T11880 模锻锤和大型机械压力机用模块技术条件

GB3077 合金结构钢技术条件

GB11352 一般工程用铸造碳钢件

GB1184 形状和位置公差   未注公差的规定

GB/T1804 一般公差  线性尺寸的未注公差技术条件

GB/T222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T231.1 金属布氏硬度试验  第1部分  试验方法

GB/T1299 合金工具钢

GB/T6402 钢锻材超声波检验方法

GB/T10561 钢中非金属夹杂物含量的测定—标准评级图显微检验法

GB/T16923 钢件的正火与退火

GB/T16924 钢件的淬火与回火

GB/T15824 热作模具钢热疲劳试验方法

JB/T8431 锻模 热模锻用钢 技术条件

以上标准中条款以及其引用的标准或条款通过本协议的引用而成为本协议的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本协议，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本协议。

2、模块材料应采用电弧炉或其他特种冶金设备冶炼，并采用炉外精炼钢。模箱、底板用模块要求采用双真空脱氧工艺或电渣重熔工艺精炼。

3、模箱的流线必须符合图纸规定的要求，锻模模块材料的的流线应垂直于打击方向，对于长轴类锻件，流线方向应当与锻件轴线平行（即平行锤锻模燕尾方向）。

4、用钢锭锻造模块，必须遵循“三镦三拔”工艺，锻造比≥3，模箱锻造比≥3.5。

5、模块内部不允许有白点、裂纹、缩孔等缺陷。

6、热处理时，有效加热区的温度偏差应按照GB/T16923 以及GB/T16924的规定。淬火加热的温度偏差不应超出±10℃，并且保证不少于2次的回火，模箱精加工过程中增加一次低温去应力回火。

7、模块应进行超声波探伤检查，检测方法应符合GB/T6402的相关规定，超声波探伤检查判定符合GB/T11880的规定。

8、钢中的非金属夹杂物检测评级参照GB/T10561，应符合下述规定：

A、B、C、D类夹杂物≤0.5级。

9、模块试验方法及验收规则：必须符合GB/T11880的相关规定。如图纸有明确要求按照图纸要求执行。

- 二、新制模具技术要求

- 1、锻模，主要包括镦粗模、预锻模、终锻模以及配套顶料杆，材质均为5CrNiMo。

- 1.1、镦粗模、预锻模、终锻模淬火后至少两次回火，硬度要求HRC44-48；模具型腔表面粗糙度Ra0.8，其它Ra3.2；模具加工完成后对模具表面进行精抛，抛光公差及加工公差合计不得超过±0.3mm。

- 1.2、顶料杆调质处理，硬度要求HRC43-47，表面粗糙度Ra1.6；顶料杆两端面无中心孔，与锻件接触面无倒角；长度公差±0.05mm，与锻模配合直径公差（+0.1，0）mm。

- 2、切边模具，主要包括上下凸模（抱切上下模）、凹模、卸料板、顶杆横梁、压板、字头压块以及配套顶料杆等。压板、字头压块、卸料板材质为45#钢，其余均为5CrNiMo。

- 2.1、上下凸模（抱切上下模），调质处理HRC38-43，型腔按照终锻热锻件加工，所有凸圆角缩小至R0.8mm，所有凹圆角在终锻热锻件圆角基础上圆角半径+5mm；大小爪凸模模底向上30mm深度与终锻热锻件一致、凸模与锻件台阶连接处扩大2mm。上下凸模（抱切上下模）外轮廓与凹模刃口配做，单边间隙1.5mm，由凸模（抱切模）做出。冲头杆部单边放大1.4mm。模具型腔表面粗糙度Ra0.8，其它Ra3.2。冲头字头槽可直接加工也可镶焊，选用字头大小需要与目前甲方在用统一。抛光公差及加工公差合计不得超过±0.3mm。

- 2.2、切边凹模基体调质处理，硬度要求HRC43-47，刃口堆焊HRC48-52。刃口尺寸按照终锻热锻件分模线单边放大0.7mm，刃口堆焊尺寸不小于15×15mm，刃口加工精度±0.1mm。刃口表面粗糙度Ra0.8，其余Ra3.2。

- 2.3、压板、字头压块、卸料板调质处理HRC32-38、表面粗糙度Ra6.3。卸料板工作轮廓部分按照终锻热锻件分模线尺寸单边放大3mm。

- 2.4、顶杆横梁调质处理HRC38-43，未注倒角C1，表面粗糙度Ra1.6。

- 2.5、字头压块与冲头配合使用，选用甲方在用结构。

- 2.6、顶料杆调质处理，硬度要求HRC43-47，表面粗糙度Ra1.6；顶料杆两端面无中心孔，与锻件接触面无倒角；长度公差±0.05mm，与锻模配合直径公差（+0.1，0）mm。

- 3、锻模/切边模体外形（与装配相关）必须满足甲方目前通用模座/部件装配要求，模具安装和配合部位形位尺寸公差执行GB/T1804-f，关键配合尺寸公差见表2要求，其它外形尺寸公差执行GB/T1804-m，未注倒角1×45°。

4、模具标识、产品标识、生产单位代码、生产批次标识等可追溯性标识必须满足甲方的特定标识要求。

5、达到合同要求的模具最低寿命。

6、保证模具成套可用，其它未尽事宜双方协商处理。

第三条  技术更改及技术文件

1、为确保产品质量乙方必须严格执行甲方提供的产品图纸、执行标准、工艺参数等相关的技术要求，并严格执行甲方评审认可的乙方提交的相关的技术文件（表1），加强生产过程中的质量控制。

2、如在设计过程中遇到设计更改，甲方及时将技术更改通知乙方，乙方应按更改后的技术要求制造模具并负责将更改后的工装图（三维和二维）等技术文件及时提交给甲方。

3、乙方不得自行改变双方共同确认的本协议附表中技术资料，如确实需要更改，应事先征得甲方同意。

4、乙方承诺：符合技术要求只是必要条件，满足使用要求和最终用户的要求是最终目的。

第四条  制造过程变更

1、乙方必须保证产品在生产制造过程中达到甲方规定的质量要求并检测合格。

2、甲方根据产品质量升级等方面的要求，可向乙方提出对产品进行重新鉴定或认证的要求，乙方应提供足够的产品样本，并配合甲方共同完成产品的鉴定或认证工作，其结果双方共享。

3、如果乙方的生产基地、生产工艺、材料或配套厂商发生了改变，则应及时书面报告甲方，重新提供相关资料（表1）并取得甲方评审认可。

第五条  产品包装

1、乙方产品包装须严格执行甲方的企业标准或国家标准和行业有关标准及甲方的其它包装要求。

2、乙方的产品包装必须保证产品质量在运输、储存过程中不降低。

3、乙方对其供给甲方的产品必须进行可追溯性标识，同时须满足甲方的特定标识要求。

4、产品标识部位以不影响产品质量为原则，除甲方明确要求的标识部位外，乙方可自行选择部位，并将标识部位传给甲方备案。

第六条  预验收及交货

1、必要时甲方派专业人员在发货前20天到乙方工厂进行预验收，检查确认模具数量及结构完整，并签署预验收备忘录。

2、交货地点：济南成型厂。

3、进厂检验：新工装到厂后，质量部核对乙方提供自检报告（表1），并进行硬度、三维扫描对比等检验。

4、乙方提供完整的模具清单及图纸。

5、模具做防锈处理。

第七条  调试、验证

1、模具安装后进行空载运行，模具活动部分动作正常、可靠。

2、新模具需连续生产一个班或者连续生产不少于300件的合格锻件，锻件三维扫描检验合格且热处理后因模具设计或制作造成的锻件废品率≤5%认为验证成功、模具合格（总结报告）。

3、因模具设计或制作原因未验证成功的，由乙方免费修改模具，直至验证成功。

4、调试验证时甲方提前通知乙方，乙方需安排技术人员到现场参与模具的验证调试。

5、模具验证过程中的生产制造费用（包括原辅材料）由甲方承担。对于明确评审确认为乙方设计责任、模具制作质量问题或其它判定为乙方责任的问题，按照质量保证协议相关条款进行索赔。

表1：甲方要求乙方提交的资料清单

| 资料明细 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.过程流程图（或工艺卡等相关文件） | √ | 复印件 |
| 2.控制计划（或作业指导文件等相关文件） | √ | 复印件 |
| 3.工程变更文件，如果有 | √ | 复印件 |
| 4.全尺寸测量结果/三维扫描对比结果 | √ | 复印件 |
| 5.模块超声波探伤结果报告 | √ | 复印件 |
| 6.材料、性能试验结果 | √ | 复印件 |
| 7.模块材料合格证明（新制） | √ | 复印件 |
| 8.模具三维造型以及易损件二维图纸 | √ | 电子版 |

上表中“ √”表示乙方必须提交的资料，备注中填写数量、原件、复印件等说明。

表2：关键配合尺寸公差要求

| 序号 | 模具类型 | 关键尺寸公差要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锻模 （MP8000） | 键槽80H7mm，底部圆角R2；φ770±0.1mm，φ710（+2，0）mm |
| 2 |  | 合模间隙预锻8mm、终锻6mm，终锻合模615mm（包括6mm桥部），合模错移±0.2mm |
| 3 |  | 桥口平面与模体底面尺寸公差±0.2mm、平行度0.2mm |
| 4 | 锻模 （MP6300） | 合模间隙预锻8mm、终锻6mm，终锻合模655mm（包括6mm桥部），合模错移±0.2mm，模体底面距桥口面尺寸公差±0.2mm |
| 5 |  | 型腔中心与模块中心偏差±0.05mm，压紧面15°±10′，模体平面相对装配基准面平行度0.05mm |
| 6 | 切边模（MP8000） | 凹模装配用键槽宽度36H7mm |
| 7 |  | 凹模刃口平面度0.05mm，底面平面度0.05mm，刃口平面与底面平行度0.05mm |
| 8 |  | 上下凸模（冲头）底面装配用3个键槽宽度28H7mm 2方向键槽中心线垂直度0.05mm |
| 9 | 切边模（MP6300） | 抱切上模、凹模装配键槽20N9mm |
| 10 |  | 抱切下模φ550±0.1mm，261±0.1mm，紧固螺纹孔φ360±0.1mm |
| 11 |  | 凹模刃口平面度0.05mm，底面平面度0.05mm，刃口平面与底面平行度0.05mm |

采购产品质量保证与服务协议

中国重汽集团济南智能装备公司

采购产品质量保证与服务协议

甲方：中国重汽集团济南智能装备公司

乙方：【供应商】

为保持产品质量的稳定与持续提升，明确产品质量的责任与义务，甲、乙双方经友好协商，签订《采购产品质量保证与服务协议》（以下简称“本协议”）以资共同遵守。

1．协议适用范围

本协议所指产品，是指甲方从乙方采购用于甲方生产的工装、夹具及其备件。

2．管理职责

2.1 甲方职责

2.1.1甲方应向乙方明确提出技术和质量要求。当甲方变更技术和/或质量要求时，应及时通知乙方。

2.1.2甲方应及时向乙方反馈其所提供产品存在的质量问题（包括因包装不良导致），并负责向乙方提供不合格品资料及质量信息。

2.1.3甲方负责验证乙方相关质量改进的有效性，客户有要求或必要时直接到乙方现场进行产品验证。

2.1.4甲方按计划或根据需要不定期的对乙方质量保证能力等方面进行审核。

2.1.5甲方应提出从乙方采购产品的检验技术标准，若采用乙方检验标准时乙方应在甲方备案，并经甲方认可，必要时对双方的检验方法进行统一。对于甲方要求检测而乙方又不具备检验能力的产品及项目，乙方应选择甲方认可的第三方检测机构检测。第三方检测产生的费用由乙方承担。甲方可视检验情况对检验项目和周期进行调整。

2.1.6停用：乙方工装在检验及用户的使用过程中，出现下列情况时，应立即暂停供货。

a.乙方工装进厂检验连续出现三次以上不合格情况；

b.乙方工装在使用过程中造成甲方批量性质量问题时。

c.乙方工装使用中连续三次出现达不到定额时

2.1.7启用：乙方工装一旦被停用，原则上应同时完成以下事项后，方可启用。

a.工装全部更改为合格工装。

b.经过甲方组织的二方审核，确定质量保证能力能够满足要求。

c.对工装质量做出书面承诺并承担甲方的损失。

2.2乙方职责

2.2.1乙方应按照IATF16949或ISO9001标准以及甲方要求建立、健全和持续改进质量管理体系，取得认证证书，以确保向甲方长期稳定地提供合格产品；并及时将证书有效版本提交至甲方采购部门备案。

2.2.2对于国家准入或出口目的国要求的法规件，乙方产品应满足法规要求。对于强制性认证的产品或双方确认由乙方负责取得出口认证的产品，乙方负责取得认证证书并报甲方备案，乙方应保证供货期间认证证书持续有效，并应在认证证书到期前2个月告知甲方；乙方认证证书（被）暂停或撤销或注销的，乙方证书应在暂停或撤销或注销1个工作日内告知甲方。

2.2.3乙方应对其产品的特殊过程按GB/T19001-2016/ISO9001:2015等质量标准要求进行过程确认，将确认、控制和过程能力的相关资料定期提交甲方采购部门。

2.2.4当客户或甲方到乙方现场进行产品验证时，乙方应积极配合，但验证的结论不作为乙方交付时，甲方的验收依据。

2.2.5当乙方发生改制、合并、兼并、分立、设立分支机构、迁址、更名、法定代表人及质量、销售业务负责人变更、生产线改造、生产设备更换等情况时，乙方应按照甲方供应商变更要求将变更情况书面提交至甲方采购部门。甲方需要按照要求进行审核评审的，乙方应积极配合，甲方经审核评审认为不符合要求的，有权要求乙方按照甲方的管理要求进行调整。甲方经审核评审通过后，乙方应及时将变更的认证文件、体系证书等及时提供甲方备案。

3．质量条款

3.1实物质量标准

3.1.1乙方负责向甲方提供符合标准要求和甲方产品符合性要求的产品。制造过程中需要更改图样、工艺及技术要求时，需经甲方书面批准，非经甲方书面批准，不得擅自更改。

产品符合性的判定依据包括但不限于以下内容：

a.产品图样；

b.产品技术文件；

c.产品技术协议；

d.产品相关的现行标准；

e.产品的会签图纸或双方确认的技术要求；

f.产品包装要求；

g.产品质量目标要求。

3.1.2乙方提供给甲方的产品，应附有：

a.符合甲方要求的自检报告及产品合格证明，乙方应对报告的数据真实性负责。必要时按甲方要求提供双方认可的第三方检测报告；

b.符合甲方要求的产品铭牌、编号及标识；

c.甲方要求的产品说明书；

d.具有可追溯性的批次信息；

e.甲方有要求时，应按甲方相关标准携带条码。

3.2检验要求

3.2.1乙方应按照国家法律法规及甲方技术和质量要求进行产品检验，建立和保留进货检验、过程检验和出厂检验记录，并按甲方要求提交或备查。对于法规件，应按照法规保存要求保留相关检验记录。

3.2.2乙方应配备必要的试验检验设备，建立覆盖产品原材料检验、功能检测、可靠性检测等方面的试验检验能力。根据产品的质量特性要求，乙方应制订产品的检验基准书和检验控制计划，报甲方备案。

3.2.3对于异形件、内外饰等型面件，乙方应制作专用检具。同时甲方有权要求乙方提供专用检具供甲方使用，乙方应积极配合完成。

3.2.4乙方应根据产品质量特性要求，制订产品检验控制计划并认真组织实施。同时应按甲方产品质量控制计划规定的时限，提供相应的产品检验报告。

3.2.5 进货检验过程中的破坏性检验，由乙方承担破坏性检验的样件费用。破坏性检验合格残留样件，不再返回乙方，由甲方自行按废旧物资处置。破坏性检验不合格残留样件，甲方通知（包括但不限于电话、邮件、SRM平台等方式）乙方后15个工作日内，若乙方未进行处置，则视为乙方自动放弃，由甲方自行按废旧物资处置。

3.2.6乙方在提供工装的同时，必须附带图纸（包含2D及3D图纸）、工装检验合格证、尺寸检验记录、模具情况鉴定表、硬度检验记录、工装跟踪簿、派工单等相关资料，其中曲轴类工装必须提供三维尺寸检测报告，以便甲方进行复验、验收。如乙方不提供相关资料，甲方将按检验不合格处置。

3.2.7为确保乙方提供的工装精度，甲方不定期到工装生产现场对乙方的三维造型和模拟图样与甲方造型进行比对，并检测现场精磨使用检测样板，来确保乙方工装精度。在复检中发现的不合格，每发生一次考核3000-10000元,年周期内重复发生的加倍考核。乙方制造过程发生变更时，必须书面通知甲方，甲方根据体系管理要求进行二方审核，审核通过后方可进行生产。

3.2.8铸造工装，甲方主要检查工装的外观质量、配件是否齐全，对关健尺寸、主要配件性能以及关键模具的材质进行确认。锻造模具工装，甲方主要对硬度、外观质量和新制模具闭合高度及模具外观能够检测部位进行确认,新制模具焊修后甲方将按新制模具的要求来进行检验，乙方应在焊修模具的工装检验合格证上注明未焊修前基体的硬度。

3.2.9乙方提供首批（首件、样件）工装时，需同时提供该工装的材质报告单、质保单及检验记录等质量证明文件。

3.3二方审核

当甲方在进货检验、生产制造、售后服务和质量抽检等过程发现乙方产品存在异常质量问题时或产品启用时，可自行或委托第三方机构到乙方（含乙方分供方）生产现场开展针对产品、过程或体系等的二方审核。第三方机构的审核费用及审核员的交通食宿费用由乙方承担。

3.4产品免检

质量保证体系健全且具备向甲方持续提供合格产品的卓越供方，可向甲方提出产品免检申请，甲方审核批准后将其纳入免检供方名录。

4．服务条款

4.1乙方应按照甲方要求提供生产制造过程的技术支持和现场服务。乙方产品在甲方进货检验、生产过程中发生质量问题，乙方在接到通知后，24小时（省内12小时）内到现场进行处理，没有按时到现场的，视为同意甲方鉴定结论。甲方有权对乙方进行强制索赔，未按时到现场的甲方将对乙方考核1000-10000元，年周期内重复发生的加倍考核。

4.2乙方如对甲方的复验结果有异议，应在得到检验结果后8小时内书面提出，若选择第三方复验，要选择甲方所在地质检机构，其资质应达到或高于甲方资质，检测费用由乙方承担。

5．不合格品的处理方式

5.1因乙方不合格品造成的质量问题，甲方按照本协议第6条的规定进行处理。乙方不得将退库处理的不合格品以次充好再次销售给甲方，如有违反，乙方应按照第6条的相关规定向甲方支付违约金。

5.2乙方不得擅自向任何第三方销售不合格品，则甲方有权解除本协议，同时乙方除向甲方支付最高500万元的违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的经济损失，甲方保留追究其法律责任以及进行管理考核的权利。

5.3甲方有权对乙方不合格品进行封存、隔离、报废、销毁或作永久性标识。

6．质量问题处理及索赔管理

6.1质量问题处理

乙方提供的产品在甲方进厂检验、使用过程中发生质量问题以及乙方在与甲方的业务往来各个环节存在不良行为的，乙方承担由此对甲方造成的经济损失，甲方有权在体系内通报。具体处置细则如下：

6.1.1进货检验过程中工装不合格的处置：

6.1.1.1返工工装：对于轻微质量缺陷，经甲方技术质量部组织评审确认返工能够现场修复解决，且规定了返工指导标准、再检验标准的产品，定义为返工工装。

返工工装原则上由乙方在甲方现场返工，所发生的费用（包括工时费、材料费）由乙方承担。返工的工装，需做降价处理，降价幅度在返工工装原总价的5%—10%的幅度内确定，并按照降价后的价格支付货款，年周期内重复发生的加倍考核。其中：

1）该批返工工装单件进货结算价值≥50000元时，按5%确定；

2）该批返工工装单件进货结算价值＜50000元，≥10000元时，按6%确定；

3）该批返工工装单件进货结算价值＜10000元时，按10%确定。

6.1.1.2退货：工装存在不可接受的质量不合格项，经甲方技术质量部组织评审确认，不能现场返工的工装，定义为退货工装。因退货所造成甲方的一切损失（包括潜在的损失）由乙方承担，按该批次产品总价值的10%-30%对乙方进行考核，年周期内重复发生的加倍考核。其中：

1）该批退货工装单件进货结算价值≥50000元时，按10%确定；

2）该批退货工装单件进货结算价值＜50000元，≥10000元时，按20%确定；

3）该批退货工装单件进货结算价值＜10000元时，按30%确定。

乙方退货后未按要求对工装进行处理即重新入库，造成同样问题二次不合格的，视情况追加5000-50000元的考核。

6.1.2现场使用中工装不合格的处置:

6.1.2.1因乙方工装上场首件验证不合格,由甲方技术质量部组织技术、制造、使用部门鉴定为乙方责任后，原则上按6.1.1.2条款处理，甲方使用单位所发生的动能费用、工人工时、材料费全部由乙方承担。

6.1.2.2因工装自身质量原因造成实际使用寿命达不到承诺寿命时，由乙方承担甲方生产过程中出现的不良品损失以及其他相关损失。甲方质量部门组织评审、处理问题工装，其中：

1）维修后可继续正常使用的，派工原厂家对工装进行无偿返厂维修，并根据工装使用情况与工装价值对乙方进行考核，年周期内重复发生的加倍考核。返修工装使用寿命不足技术定额的30%时，寿命重新计算；返修工装使用寿命大于技术定额的30%时，寿命累计。

2）经评审工装无继续使用价值的，按（承诺寿命-实际使用寿命）/承诺寿命×合同价进行索赔，并根据工装使用情况与工装价值对乙方进行考核，年周期内重复发生的加倍考核。

3）若连续两次发生寿命达不到技术定额，按质量协议处理后，甲方有权将该供方份额下调；连续三次发生，甲方有权直接取消供方该标的组的供货份额。

考核方案如下：

| 使用寿命 | 实际使用寿命＜技术定额的30% | 技术定额的30%≤实际使用寿命＜技术定额的50% | 技术定额的50%≤实际使用寿命≤技术定额的80% | 实际使用寿命≥技术定额的80% | 技术定额≤实际使用寿命＜承诺寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核方案 | - 维修后可以继续使用的工装，乙方无偿返修，返修后重新计算寿命； - 无法继续使用的工装，乙方免费更换新制模具，重新计算寿命； - 视对甲方生产的影响，按6.2.7条考核。 | 1）工装进货结算价值≥50000元时，按该工装合同价（整付价格）的10%考核； 2）工装进货结算价值＜50000元，≥10000元时，按该工装合同价（整付价格）的20%确定； 3）工装进货结算价值＜10000元时，按该工装合同价（整付价格）的30%确定。 | 按该工装合同价（整付价格）的5%考核 | 按该工装合同价（整付价格）的2%考核 | 按6.1.2.2第二条：（承诺寿命﹣实际使用寿命）/承诺寿命×合同价进行索赔 |

6.1.2.3模具实际使用寿命为甲方工装跟踪簿上填报的实际生产数量为准。

6.1.3对生产制造不合格工装的乙方，甲方可视不合格程度及造成甲方在经济、声誉等方面的损失情况，做出以下处理：

6.1.3.1对连续三次以上在进货检验出现退货或生产使用中出现使用寿命低于技术定额30%的供方，将取消其合格供方资格。

6.1.3.2对乙方发生退货或不合格现象，甲方将对乙方供货业绩进行扣分统计，并作年度合格供方评审依据。

6.1.4新产品验证过程出现的不合格，属成型厂设计责任的，由技术质量部、使用单位签字确认，成型厂技术质量部对工装制造单位免于考核；属工装本身质量问题，成型厂按第6.1.2条款进行处理。

6.1.5供方行为

6.1.5.1乙方对重大质量问题有意隐瞒不报，对甲方造成较大影响时，甲方有权对乙方的行为进行通报，并视影响程度、损失大小，要求乙方按照10万元以上的标准向甲方支付违约金；情节特别严重或年内二次发生的，甲方有权取消乙方供货资格，原则上2年内不进行供方准入。乙方对一般批量质量问题有意隐瞒不报，对甲方正常生产造成一定影响的，甲方有权视影响程度、损失大小，要求乙方向甲方支付1万元以上的违约金。

6.1.5.3甲方已通知乙方更改工艺或技术图纸，但乙方未按要求进行更改，甲方一经发现，扣除乙方该批货物价值的10%作为违约金；对造成严重后果的，可予以加倍扣除违约金或取消其供货资格。

6.1.5.4对甲方要求提交的资料或信息（包括但不限于供方自检报告等），如乙方提供与事实情况不符，甲方有权要求乙方支付1万元-5万元的违约金，情节严重的，甲方有权取消乙方供货资格。如果违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部直接损失。

6.1.5.5对供货零件的尺寸类、性能类要求，乙方应制定检验规范并按甲方要求或国家、行业标准要求进行周期性检测控制，未按要求执行的，甲方有权要求乙方支付1万元-5万元违约金，如性能类项目未按要求执行周期性检验，甲方查实且发现性能不符合要求的，甲方有权要求乙方支付5万元-10万元违约金，情节严重的，甲方有权取消乙方供货资格。如果违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部直接损失。

6.1.6态度/沟通

6.1.6.1乙方对发生的质量问题及审核发现问题未按时反馈、未制定整改措施或制定了整改措施但未实施的，首次发生的支付违约金1000-5000元，一年内重复发生加倍支付违约金。

6.1.6.2乙方无正当理由未按要求及时提供相关有效证书、报告、信息的，首次发生的支付违约金2000元，一年内重复发生加倍支付违约金。

6.1.6.3当出现认证证书失效、被暂停及变更时，乙方须7个工作日内书面告知甲方，否则乙方须支付违约金2000元，如果违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部直接损失。情节严重的，甲方有权取消乙方供货资格。

6.1.7其它问题

6.1.7.1因乙方产品质量问题，造成甲方或客户人员伤害和财产损失的，乙方除按本协议承担赔偿外，还应按相关法律、法规的规定承担有关责任，并承担因此给客户或相关人员造成的人员或财产的相关损失。

6.1.7.2其它未尽事宜，双方协商解决，协商一致后签订补充协议。

6.2索赔程序

6.2.1甲方依据乙方原因所造成的影响及后果，按照本协议的约定，确定违约金及/或索赔金额并通过甲方信息化系统、邮件等形式通知乙方后，甲方有权从应付货款中直接扣除,应付货款不足时在质量保证金中扣除。乙方应及时对索赔信息进行确认，乙方如有异议，可在接到通知5个自然日内向甲方提出书面申诉，甲方有责任对乙方的申诉进行确认及回复，对于非乙方责任造成的索赔，甲方将无息退还乙方的索赔费用，超过5个自然日乙方未确认或未提出申诉的，视为同意索赔及违约金。

6.2.2对乙方的考核，由乙方以电汇或现金的方式结算。乙方降价、索赔费用由甲方从其货款中扣除，甲方财务部门在结算乙方货款时，首先扣除因产品质量问题产生降价、索赔金额。

6.2.3乙方发现甲方人员对质量责任判定弄虚作假的，有权向甲方投诉，经甲方查证属实的，将无息退还误判乙方的索赔费用。

6.2.4质量保证金

- 质量保证金用于乙方所供产品发生质量问题的索赔保证金，以确保乙方所供产品的售后追偿索赔可正常进行。质量保证金从应付货款中计提，质量保证金不作为每月向乙方付款的基数，本协议执行完毕后，可转入下一年度作为质量保证金。

（2）对于采购产品合格供方，年度合同质保金计算方式为：年度质保金额度=乙方上一年度入账发票（含税）采购额×5%×风险系数，最低1万元，最高200万元（年度合同金额低于1万元的，按合同金额的5%收取，一次性合同质保金按合同金额的5%收取）。年度质量索赔费用与年度供货额的比率，为质量索赔比率（A）；根据不同的质量索赔比率设定不同的风险系数：A≤2%，风险系数=1； 2%< A≤5%，风险系数=1.2；5%< A≤10%，风险系数=1.5； A>10%，风险系数=2。双方确认乙方应缴纳质量保证金【    】万元。

对于新准入的供方，按照当年度已挂账发票（含税）逐票预留5%（最高200万元），均自甲方应付账款中扣除。

当乙方的质量保证金和货款不足以承担乙方需支付的违约金或赔偿款时，乙方应在收到甲方索赔通知之日起3个工作日内向甲方支付违约金或赔偿款。

（3）甲方按照约定扣除保证金后，有权自动在应付乙方账款中扣除相应金额补足质保金，如应付账款无法补足的，乙方以现款补足。

（4）质量保证金额度确定后，每半年对乙方进行风险评估，风险系数发生变化时，甲方应按照计算规则对质量保证金额度进行调整。当乙方出现停供风险时，甲方有权根据实际情况重新确定质保金额度，并自应付账款中扣除质保金差额部分，如应付账款无法补足的，乙方同意以现款补足质量保证金。

（5）乙方停止供货一年后，经甲方确认无需要赔付的售后追偿额度，甲方将无息返还剩余质量保证金。如有相关问题，待问题确认后，由甲方在质量保证金中扣除乙方应付的款项后无息返还剩余部分，额度不足时，乙方同意以现款补充差额部分。

（6）如乙方向甲方所属集团公司内多家制造单位供货，质量保证金额度分别计算、收取。如乙方出现停供风险，可在集团范围内统筹使用质量保证金，消除售后索赔赔付风险，乙方对此无异议。

6.2.5由于工装质量原因，导致产品在甲方的生产过程中出现不合格品或造成相关损失，质量责任由乙方承担，乙方应赔偿，包括但不限于加工费用、工时费、废品损失费、返修费等，具体按照甲方财务部门核定的费用为准。

6.2.6乙方要根据甲方反馈的不合格信息及时提出整改措施，组织进行整改。由于整改不到位，造成质量问题的重复发生，乙方要加倍赔偿甲方的损失。

6.2.7乙方应确保供货不耽误甲方正常生产（不可抗拒因素除外），如果因乙方产品质量原因或供货期滞后，导致甲方局部或全线生产中断，甲方在30分钟内通知乙方，乙方应承担给甲方造成的相关损失，包括但不限于能源费、人工成本、废品等损失，经财务部门确认后，由甲方技术质量部门向乙方索赔；因乙方原因影响甲方产品交付的，视情节轻重对乙方进行考核、降低份额直至拉入黑名单。

索赔费用计算公式如下：

燃动力费=炉膛材料甩料件数×下料单重×单吨能耗；

人工成本=影响时间×小时单人人工成本×产线人数

废品损失=废品件数×单件成本（按实际发生核算）

其他：因模具问题导致的其他损失（包括但不限于模具质量问题导致的设备故障、辅料浪费等）

| 项目 | 单价 |
| --- | --- |
| 燃动力费 | 540元/吨（料段） |
| 人工成本 | 51元/小时（每人） |
| 废品损失 | 按单件废品损失计 |
| 备注：以上单价为当前核算价，合同有效期内甲方有权根据实际费用情况进行调整。 |  |

6.2.8对于已付款的不合格的外制外协工装，每月由甲方技术质量部门开据《质量索赔通知单》，并通知乙方确认。

7．法律适用与争议解决

本协议受中华人民共和国法律的管辖。由本协议产生或与本协议有关的所有争议，若无法在争议发生后30日内通过双方友好协商解决，则本协议任何一方有权将争议提交至甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

8．其他规定

8.1本协议终止（中止）时，乙方需将甲方提供的技术资料（含复印件）、工装模具等如数交还甲方，并对甲方相关的所有技术资料进行保密。

8.2乙方不得与甲方的客户直接发生与甲方采购产品有关的任何商务往来。

8.3乙方违反本协议各项条款，甲方有权中止与乙方签订的采购合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

8.4本协议书自双方代表签字并盖章后生效，有效期限为2024年1 月1日至2024年12月31日。协议到期后如双方均无异议，则本协议延续一年，最多可延续两次。

8.5 任何一方如欲修改本协议，需在协议到期前一个月书面通知另一方，本协议将到期终止，双方可另行签署新的《采购产品质量保证与服务协议》。

8.6本协议生效后，甲方与乙方之前签订的质量保证协议即行废止。

8.7本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.8本协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在电子签约平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

甲方:(盖章)                            乙方：(盖章)

授权代表人签字：                       授权代表人签字：

时间:    年  月  日                    时间:    年  月  日

# 第六部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本五份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

联行号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表(格式)

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 | / |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2022年 | 2023年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5-1 技术规格偏离表

项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件6  2022年1月1日至今同类项目业绩一览表

项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |

注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称: 济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目 | 1套 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。

5.投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1

设备分项报价表

第   页 共  页

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×7]（不含税） (元) | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                                 授权代表(签字)：                          年    月

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单价(元)（不含税） | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1×2) | 4 |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 4 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 5 | 土建 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 6 | 其他 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 单位 | 单价(元)（不含税） | 数量 | 价格(元)（不含税） | 详 细 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安装调试 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 2 | 性能考核验收 |  |  |  |  | (可另附页) |
| 3 | 技术培训费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 4 | 其它(列出明细) |  |  |  |  | (可另附页) |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×6]（不含税）(元) | 更换 周期 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 |  |  |
| 2 | 表 9-2 总计 |  |  |
| 3 | 表 9-3 总计 |  |  |
| 4 | 表 9-4 总计 |  |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（含税）￥ | 元 （税率： %） |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| 济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

济南成型厂：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 2 副本） 项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术要求承诺书

项目名称：济南成型厂5吨整体式转向节模具新制项目

济南成型厂：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

我司提供的产品完全相应并满足本次项目招标文件的技术要求。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“工艺装备”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院”。

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情