中国重汽集团危废库新增废气治理和消防报警设施项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025100027

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年10月

招标公告

中国重汽集团危废库新增废气治理和消防报警设施项目公告

- 项目介绍

- 项目名称：中国重汽集团危废库新增废气治理和消防报警设施项目

- 项目编号：FSCZB2025100027

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：招标方现有危废库350平米，高4米，砖混结构，分5个房间，互为毗邻，每间房宽7米，进深10米。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 4-72,7.1C，22kw。流量26140m3/h.全压2650pa，功率22KW | 1 | 台 |
| 2 | 吸附箱 | 非标自制件，尺寸2300×2800×1580㎜。吸附床采用2.0mm的Q235A钢板制作。 | 2 | 个 |
| 3 | 过滤箱 | 非标自制件，尺寸2300×1850×2200㎜。二级过滤器分别为F7和F9。过滤箱采用50×50×3的方管和外0.6彩板、内0.6镀锌板中间填充50mm的岩棉夹芯板制作； | 1 | 个 |
| 4 | 活性炭 | 蜂窝型，单个尺寸100*100*100㎜，碘值850，四氯化碳吸附率大于50% | 4 | m³ |
| 5 | 电气柜 | 仿威图柜，主要电气为施耐德尺寸1000×800×2000㎜ | 1 | 台 |
| 6 | 变频器 | 22KW | 1 | 台 |
| 7 | 设备附属电线电缆 | 规格不一，须投标方现场查看后自己确定。 | 1 | 批 |
| 8 | 烟筒 | 非标自制件，Φ800，高15米，含检测平台，材料Q235A | 1 | 座 |
| 9 | 辅材 | 仪器仪表、排风管、风阀、角钢、方钢、百叶窗、焊条等，具体由投标方根据实际确定规格数量 | 1 | 批 |
| 10 | 拆除旧有杂物 | 危废库北墙外原有地面管道、小型建筑、沟渠，约20平米 | 1 | 项 |
| 11 | 烟筒基础制作 | 4*4*3米 | 1 | 项 |
| 12 | 外部供电线路 | 120铝芯电缆，长度450米，须根据实际地形挖沟或架设，末端须安装配电柜，内含断路器、接触器、分项开关灯 | 1 | 项 |

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

招标人地址：济南市高新区华奥路777号

商务联系人：黄嘉豪17860606327

技术联系人：王丹丹15035293052

投标人资质要求：

a) 投标方公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），经营范围必须涵盖本项目内容；

b)注册资本符合本项目要求，注册资金不低于 500万元；

c)满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力；

d)提供相关信用等级和完税证明；

e)投标方之间必须具有充分的竞争关系；

f)在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无与本项目有关的行政处罚及失信记录等信息；

g)无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录； 没有被公司列入黑名单；

h)供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

i)投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年10月16日

- 发标方式：中国重汽官网

- 报名方式：

- 拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件一）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件二）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中的应标文件编制的资质文件中的要求准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 应标截止时间：2025年10月22日17时00分00秒

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

应标文件编制

资质文件：

①有统一社会信用代码的新版营业执照复印件；

②相关资质复印件；

③法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及法人、被授权人身份证复印件；

④近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

⑤投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

⑥经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2022年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标方公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；b.企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；c.年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；d.企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

⑦提供近三年的同类工作业绩。

交货及付款

- 1、交货期：

(1)投标方应自合同签订之日起，35个日历日内交货至甲方使用地点。

(2)接续20个日历日之内安装调试完毕。

(3)接续10个日历日之内投入使用。

(4)接续15个日历内提供第三方环境检测排放数据。

- 2、交货方式：交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

- 交货地点：大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司厂区

3、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

合同价款的支付：3:6:1。全部设备到达甲方现场，付30%货款；项目验收合格后付款60%，10%为质保金。

A、全部设备到达甲方现场，通过买方初步查验后, 卖方提交金额为合同含税价款30 %的收据（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】

B、项目验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为 13   %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】

C、合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待项目质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及项目使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

- *注：付款方式及付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方危废库新增废气治理和消防报警设施项目招标公告，        投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 危废库新增废气治理和消防报警设施项目（FSCZB2025100027）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 环保”，业务主管部门选择“安全环保部”。

### 附件 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情